考虑出租车协同服务的枢纽定制公交线路优化

摘 要：为缓解大型交通枢纽夜间出租车“打车难”问题，提高乘客枢纽换乘效率，本文提出一种复合服务模式——定制公交和出租车接力接驳服务；复合服务模式通过定制公交将乘客从枢纽运送到更接近目的地，同时容易打车的定制公交站点；为有效缩短乘客的总体出行时间和降低系统运营成本，构建混合整数非线性规划模型；以最小化定制公交运营成本，出租车运营成本和用户出行时间成本的加权综合成本最小化为目标，优化定制公交的线路和发车频率。为刻画乘客在出租车和复合模式之间的选择行为，采用Logit模型动态估计复合模式和出租车服务的实际出行需求；在发车频率、线路走向和乘客选择约束条件下，设计定制的梯度搜索算法对模型进行求解，获得定制公交线路和发车频率配置最优方案；以上海虹桥枢纽为例，验证并分析了提出的模型和算法。分析结果表明：总共开通四条不同方向的定制公交线路用于疏解枢纽客流，最大发车间隔不超过15分钟；开通复合服务模式，可以使枢纽的平均出租车排队时间降低了76%，系统综合成本降低38%；相比于门到门定制公交模式，复合服务模式可以使定制公交上座率提高近1.5倍；票价敏感性分析结果表明，当票价大于15元时，定制公交可实现盈利；提出的复合服务模式可以为大型交通枢纽夜间客流疏解提供一种解决方案。

关键词：定制公交；线路和发车频率优化；梯度搜索；乘客选择行为；出租车服务

中图分类号：U491.17    文献标志码：A

大型交通枢纽（如机场和高铁站）作为乘客换乘城市内其他交通方式的重要的节点，普遍面临“打车难”问题。根据高德2019年中国“打车难”报告显示，在全国100个打车难地点中，火车站、高铁和机场占据19个[1]。打车难问题一方面影响乘客的出行体验，另一方面降低枢纽的疏散效率。特别在夜间，当传统公交和地铁停止运营后，出租车成为唯一换乘方式，打车难问题进一步加剧。定制公交服务采用一人一座、预约式的服务模式，相比于出租车更经济、比传统公交更快捷舒适，可以为乘客提供灵活、高品质、经济、高效的交通服务[2,3]。目前，国内一些城市如深圳、成都和上海，已经在大型交通枢纽开通了定制公交接驳服务。然而，已开通的定制公交服务通常具有较长的发车间隔，通常在40-60分钟，这会导致乘客等待时间过长。此外，如果下车后乘客换乘不便，也会导致定制公交吸引力的进一步降低。因此，需要对定制公交系统进一步优化。

目前国内外学者针对公交接驳有了较为丰富的研究。按照不同的接驳场景可以分为公交站接驳，地铁站接驳和大型客运枢纽接驳。公交站接驳是指通过某种交通方式，对公交干线下车的旅客进行接驳。对于公交站点接驳，有学者针对线路设计[4]，服务区域设计[5]，车辆调度[6]，时刻表设计[7]，适用车辆类型[8]等问题进行了研究。地铁站接驳与公交站接驳类似，学者们从站点设计[9]，线路设计[10,11]，时刻表设计[12]，发车频率设计[13]，车辆调度[14]等多个方面对地铁站接驳进行了研究。大型客运枢纽接驳指将乘客从高铁站、机场等枢纽利用某一种或多种交通方式的组合将乘客运往城市内各地。相比于公交站和地铁接驳，大型客运枢纽的服务区域更大，通常是整个城市内部。近年来也有学者从线路设计[15,16]，时刻表设计[17]，服务评价体系[18,19]等方面对枢纽接驳进行了研究。

定制公交广泛应用于枢纽接驳场景中，国内外学者已经对定制公交接驳服务的运营优化问题进行了深入研究。针对轨道交通站点接驳问题，裴玉龙等[20]以最小化乘客出行时间成本、最大化公交企业运营收益和接驳公交服务率为目标，对环形线路进行优化，并基于改进 NSGA⁃II 算法对问题进行求解。Xiong等[12]在考虑了乘客到达分布，以最小化乘客的延误成本和换乘成本为目标，建立了与地铁服务衔接的接驳班车时刻表优化问题。刘路美等[21]针对轨道交通的“第一/最后一公里”问题，基于用户在共享单车和接驳公交之间的模式选择行为，以最小化公交运营成本和用户出行成本之和为目标，优化接驳公交线路设计及车辆配置。针对大型枢纽接驳问题，郭权等[22]考虑出行时间等动态信息，以综合成本最小化为目标，对机场定制公交的线路进行优化，并采用差分进化算法进行求解。Wu等[1]考虑了乘客出发时间的动态性，对车辆乘客匹配和线路进行协同优化，并采用ALNS算法进行求解。Peng等[23]考虑乘客和货物的协同运输，对车辆-乘客-货物匹配问题进行研究，建立整数规划问题，并采用LNS算法进行求解。安久煜等[24]人跟据乘客预先提交的出行需求，生成灵活型伞状公交线路接驳高铁站乘客。滕靖等[25]针对高铁车站所在新兴城市板块与原中心城区板块的互通需求，建立了兼顾近远期功能需求的公交选线模型，并设计了蚁群算法进行求解。目前大多数研究采用门到门定制公交的单一服务模式，较少考虑与其他交通方式进行结合。

从目标函数的角度考虑，按照不同目标函数可以归纳为乘客角度、运营商角度和综合角度。针对乘客角度，有学者从乘客数量角度对接驳服务进行了研究，例如考虑服务人口数最大[25]，最大化响应率[26]等。也有学者从乘客出行时间角度，考虑了最小化乘客延误成本[12]，总出行时间最小化[27]和最小化乘客步行和乘车时间[28]等。针对运营商角度，有学者考虑了车辆行驶时间最小[24]和最大化利润[23]等。针对综合角度，现在学者主要是同时考虑了定制公交系统内的运营成本和用户出行成本对系统进行优化。现有研究通常只考虑了定制公交系统内的效益，忽略了整个枢纽系统的效益。但是当对枢纽进行客流疏解时，从整个系统的角度出发，通常希望整个系统的客流疏解效率最大，需要考虑除定制公交外的乘客和出行系统的效益。

综上所述，已有针对定制公交接驳服务的[1]运营优化服务中，通常只考虑定制公交单一服务，针对定制公交和其他交通模式（例如出租车）共同对枢纽进行接驳的研究较少。此外，在对枢纽接驳公交系统进行优化时，除了最小化定制公交成本之外，还应综合考量整体客流疏解效率，例如乘客出行成本。

为克服现有研究的局限性，本文从枢纽管理者的效益出发，提出一种定制公交和出租车接力接驳的复合模式，将乘客从枢纽运到其目的地周边的站点，方便出租车叫车。考虑用户在复合模式和出租车之间选择行为，建立混合整数非线性规划模型，并以定制公交运营成本、出租车运营成本、定制公交乘客时间成本、出租车乘客时间成本最小化为目标，优化定制公交的线路和发车频率，并设计基于梯度搜索的求解算法。以上海虹桥枢纽为例进行实例验证和分析。考虑出租车接力服务的定制公交线路设计可以显著降低枢纽出租车排队时间，提高枢纽客流疏解效率。

1 问题描述与建模

1.1  问题描述

本文提出了一种定制公交和出租车接力接驳的复合模式，在复合服务中，定制公交作为干线公交，出租车则提供乘客下车后的接力服务。定制公交和出租车在整个系统中存在复杂的合作竞争关系。合作方面，出租车一方面提供定制公交站点最后一公里服务，另一方面在枢纽和定制公交共同疏解客流。竞争方面，乘客会在复合模式和直接在枢纽打车之间进行选择，两种模式存在客流竞争。

本文从定制公交管理者的出发，基于枢纽出发客流的预约需求，设计夜间定制公交的线路和发车频率。预约需求指平台提前收集乘客从APP提交的出行请求，包括出发时间范围和目的地。考虑到枢纽出发的乘客可能会因为晚点延误、取行李等原因无法提交准确的上车时间，因此乘客预约时提交的出发时间范围设置为1小时，例如23：00~24:00。根据预约需求的分布，定制公交管理者兼顾运营成本和疏解效率，综合考虑定制公交运营成本、出租车运营成本、定制公交乘客时间成本、出租车乘客时间成本最小化，对线路和发车频率进行设计，并将结果展示给乘客。从乘客角度出发，即使乘客提交了出行请求，但仍会根据定制公交的服务水平在不同方式之间进行选择，考虑到复合模式和出租车的服务水平相近，乘客会在复合模式和直接乘坐出租车两种模式之间选择。如图1所示，乘客一方面可以选择乘坐定制公交前往离目的地最近的站点，然后乘坐预先停靠在路边的出租车前往目的地（公交站点的出租车排队时间为0），另一方面可以选择在枢纽直接乘坐出租车，但是需要在出租上上车点排队。假设枢纽和站点处均有充足的出租车可以服务，但是，由于枢纽出租车上客车道有限，出租车的排队时间会受到乘客数量的影响。乘客在进行选择时，会考虑多模式的行程时间，等待时间和费用所组成的综合效用。因此，定制公交管理者需要对实际乘坐定制公交的需求进行估计。

图1复合模式示意图

基于上述问题设定，将交通网络简化为空间节点与连接路段的组合，即，其中是所有公交站点和乘客目的地的集合.其中表示枢纽站点，为虚拟站点，是枢纽站的复制，作用是防止线路产生环路。是公交站之间路段和公交站与目的地之间路段的集合。研究时间范围长度为，在这段时间内复合模式和单独的出租车服务均开通运营。可开通线路数集合为。决策变量为站点与目的地的匹配关系，站点与路线的匹配关系，路线走向以及发车频率。表 1为模型中的集合、参数及变量解释。

表 1 集合、参数及变量

|  | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 集合 |  | 乘客目的地节点集 |
|  |  | 定制公交站点集 |
|  |  | 定制公交线路集 |
|  |  | 定制公交路段集 |
|  |  | 出租车路段集 |
| 参数 |  | 最小和最大发车频率 |
|  |  | 路段的公交行驶时间 |
|  |  | 路段的出租车行程时间 |
|  |  | 定制公交的单位运营成本 |
|  |  | 出租车的单位运营成本 |
|  |  | 出租车单位距离票价 |
|  |  | 定制公交票价 |
|  |  | 定制公交座位数 |
|  |  | 惩罚项，很大的正数 |
|  |  | 目的地为的枢纽乘客需求 |
|  |  | 效用中模式的系数 |
|  |  | 效用中费用的系数 |
|  |  | 效用中行程时间的系数 |
|  |  | 效用中候车时间的系数 |
|  |  | 乘客时间价值 |
| 决策变量 |  | 站点是否属于线路并服务目的地 |
|  |  | 线路是否经过站点 |
|  |  | 线路是否连续经过两站点 |
|  |  | 线路的发车频率 |
| 辅助变量 |  | 目的地为并且乘坐定制公交线路并在站点下车的乘客数 |
|  |  | 定制公交线路从枢纽出发到达站点的行程时间 |
|  |  | 定制公交线路的候车时间 |
|  |  | 目的地的乘客选择复合模式/出租车的比例 |
|  |  | 目的地的乘客选择复合模式/出租车的乘客数 |
|  |  | 目的地的乘客选择复合模式/出租车的效用 |
|  |  | 目的地的乘客选择复合模式的出行费用 |
|  |  | 目的地的乘客选择复合模式的行程时间 |
|  |  | 目的地的乘客的定制公交候车时间 |
|  |  | 乘客在枢纽的出租车平均等待时间 |

1.2  模型构建

以系统总成本最小为目标函数，构建线路与发车频率协同优化模型。目标函数为

.

.

.

.

式为目标函数，由三部分构成。式表示定制公交的运营成本，式表示出租车的运营成本，包含两部分，第一部分是在枢纽服务的出租车成本，第二部分是在公交站点服务的出租车成本。式表示乘客的时间成本，包含两部分，第一部分是直接在枢纽乘坐出租车所需要花费的等待时间成本和行程时间成本，第二部分是选择复合模式所需要花费的等待时间成本和行程时间成本。

需要满足的包括线路和发车频率约束，以及乘客选择约束两部分。首先是线路设计和发车频率约束：

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

式计算了复合模式的需求。式要求选择复合模式的乘客需要被全部满足。式-式确保了所有节点的流量一致性，定制公交从枢纽出发，经过中间站点最后返回枢纽。当时，表示线路不开通运营。式-式定义了变量、和之间的关系，其中为一个很大的正数。考虑到定制公交承担干线公交的角色，式约束每个目的地至多被一个公交站点服务，式约束每个站点最多经过一条线路。

.

.

.

.

.

式和式计算了从枢纽出发到达每个定制公交站点的行程时间。式保证发车频率能够满足乘客需求。式限制了发车频率的上下限。式定义了变量的定义域。

其次，定制公交系统的服务水平会影响乘客的选择，乘客选择受到遵循效用最大化理论，由Logit模型进行刻画。因此，乘客的选择概率计算公式为

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

式和式根据Logit模型计算了枢纽乘客选择复合模式和直接乘坐出租车的概率。式和式分别计算了复合模式和出租车两种服务模式的效用，受到出行费用，行程时间，等待时间的影响。式计算了复合模式的出行费用，包括公交的费用和下车后的出租车费用。式计算了复合模式的出行时间，包括公交的行程时间和下车后乘坐出租车的行程时间。式和式计算了公交的等待时间，为发车间隔的一半。式定义了枢纽出租车平均等待时间，是出租车平均等待时间关于选择出租车人数比例的单调递增函数。当所有乘客都选择出租车时，枢纽出租车平均等待时间最大。式计算了选择出租车的人数，由总人数乘对应的选择概率得到。模型内定制公交、出租车、乘客的关系如图2所示。

图2模型结构示意图

2 基于梯度搜索的求解算法

对于该混合整数非线性优化模型，一些约束可以通过引入辅助变量的方式直接线性化，例如式-式。但仍存在无法被线性化的约束，例如式。式既是非线性约束，又是耦合约束，因此，设计一种基于梯度搜索的求解算法，利用变量将原问题P1解耦，给定向量，可以将原问题重构为松弛问题P2

-, -

该问题为混合整数线性优化问题，可以由Gurobi等求解器直接进行求解。

下一步通过目标函数值关于的梯度对进行更新，通过该基于梯度搜索的求解方法，可以不断提升解的质量。更新的方法参照An等人的研究[29]，更新的过程如下：

Step 1 初始化：设迭代次数，初始化，设足够大的数字为最优值。

Step 2 求解松弛问题P2：获取给定下的定制公交系统设计的决策变量值。

Step 3 计算真实的乘客选择概率：在Step2中得到的定制公交系统设计下，利用二分法，求解非线性方程组-，得到乘客实际的选择概率。

Step 4 更新本次迭代的目标函数值，如果该目标值小于最优目标值，更新最优目标值。

Step 5 如果，则停止，否则，进行步骤6。其中，。

Step 6 计算梯度和步长，初始化梯度。

Step 6.1 对于中的每个元素，记录初始值为，并执行下面的操作：

Step 6.1.1，其中。如果，则执行Step 6.1.3，否则，执行步骤Step 6.1.2。

Step 6.1.2 求解松弛问题P2和非线性方程组，计算目标值，如果，执行步骤，否则，执行步骤6.1.5。

Step 6.1.3 。如果，则不变，否则，执行步骤Step 6.1.4。

Step 6.1.4 求解松弛问题P2和非线性方程组，计算目标值，如果，执行Step 6.1.5，否则，执行Step 6.1.3

Step 6.1.5 更新梯度

.

并设置，对下一个元素进行操作，直至梯度更新完成。

Step 6.2 取 作为下降方向，步长为

.

其中表示欧几里得范数，和的取值根据实际情况决定。在本次实验中设置为，为0.8。

Step 7计算，并将其投影到 [0,1] 上，结果赋值给。设置 ，然后转到Step 2。

当满足迭代停止条件后，获得原问题P1的局部最优解。

3 案例分析

3.1  基础数据

本文选取上海虹桥枢纽作为研究对象，上海虹桥枢纽是综合交通枢纽，包含飞机、高铁、地铁和公交等多种交通方式。考虑到在地铁停运后，打车难问题加剧，因此本文将研究时间选为地铁停运后的一小时（23:00-24:00）。将上海市划分成4×4km的栅格，订单需求从枢纽出发的打车需求通过上海市2020年8月24日的出租车数据得到，由于数据量有限，用全天从枢纽出发的出租车数据近似研究时段内的需求，共计706个订单。并将需求匹配到对应栅格中，将栅格中心点作为需求的目的地。选取22个站点作为定制公交的候选站点（如图3所示）。

图3研究范围和候选公交站点

根据已有文献[30,31]对参数进行设定。表2为案例分析参数值的选取，其中定制公交和出租车的速度为，进行行程时间和行程距离的相互转换。式中的函数选择为分段线性函数，分段点为（0.34,0），函数第一段斜率为0，截距为0，第二段斜率为38，截距为-13。当所有乘客都选择出租车时，枢纽出租车平均等待时间最大，为25min。

表 2 参数设置

| 参数 | 取值 | 参数 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 12 |
|  | 4.39 |  | 2.7 |
|  | 3 |  | 10 |
|  | 19 |  | 0.89 |
|  | -0.25 |  | -0.25 |
|  | -0.28 |  | -0.32 |

实验在 Intel(R) Core(TM) i54210H CPU 2.90 GHz、4 G Ram操作系统为Windows 10的环境下进行，松弛后的问题P2由运行优化软件 Gurobi 9.0.2 求解。每次迭代的计算时间约为45分钟，并且经过10次迭代后收敛，算法能够合理的时间内收敛到局部最优。

3.2  线路方案及系统效益

表3展示了线路和发车频率设置的结果。设计了四条不同方向的定制公交线路用于疏解枢纽客流，最大发车间隔不超过15分钟。表4分别针对枢纽系统角度，定制公交系统角度和乘客角度，对开通复合模式前后成本和效益进行对比。开通复合模式服务后，系统的每小时车辆运营成本和乘客时间成本的综合成本为20 634元，相比于未开通减少了38%。此外，乘客的总时间和等待时间成本也显著降低，分别减少了50%和80%，出行费用成本下降了20%，枢纽处出租车平均排队时间也从25分钟减少到6分钟，降低了76%。复合模式服务开通极大提高了夜间枢纽换乘的效率，缓解出租车打车难的问题。此外，因为复合模式中定制公交承担了干线服务，因此上座率较高，为0.49。当票价为10元时，盈亏基本实现平衡。

表3 线路和发车频率设计结果

| 编号 | 线路 | 发车频率/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-6-8-9 | 5 |
| 2 | 0-11-12-13-16-17-15 | 6 |
| 3 | 0-5-4 | 6 |
| 4 | 0-3-2 | 4 |

表4 复合模式服务开通前后的收益和成本比较

| 角度 | 指标 | 开通 服务前 | 开通 服务后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 枢纽 | 综合成本/元 | 33 168 | 20 634 |
|  | 出租车等待时间/min | 25 | 6 |
|  | 选择定制公交比例 | — | 50% |
| 定制公交 | 定制公交运营成本/元 | — | 2 194 |
|  | 定制公交利润/元 | — | -211 |
|  | 上座率 | — | 0.49 |
| 乘客 | 行程时间成本/元 | 7 382 | 7 906 |
|  | 候车时间成本/元 | 13 774 | 2 693 |
|  | 总时间成本/元 | 21 156 | 10 599 |
|  | 总费用成本/元 | 13 344 | 10 693 |

3.3 不同定制公交服务模式对系统效益的影响

将复合模式与门到门的定制公交服务进行对比，其中门到门的定制公交服务指，定制公交将乘客从枢纽直接送往他们的最终目的地，无需在公交站点处换乘出租车，但在枢纽处，仍和出租车存在竞争关系。从建模角度，门到门的定制公交服务指将问题P1中的候选中间站点集合替换为乘客的目的地，得到新问题P3，其余目标函数和约束部分与问题P1相同。

如图4所示，与只用出租车服务的情况相比，门到门定制公交和复合模式服务的总成本（包括乘客时间成本和运营成本）显著下降，两种模式均能够提高枢纽的疏解效率。这种提升主要得益于等待时间的降低。出租车的平均排队时间为：单独出租车（25分钟）>门到门定制公交（18分钟）>复合模式（6分钟）。在相同线路数的情况下，复合模式能够吸引更多的乘客，上座率和选择比例分别约为门到门模式的2.5倍。这是因为复合模式的服务范围更大，干线+出租车这种模式绕路更短。总体来说，与门到门定制公交服务相比，复合模式不仅更具成本效益，而且对乘客更具吸引力。

(a) 成本

(b) 服务水平

图4与门到门定制公交服务对比结果

3.4 不同票价设置对系统效益的影响

定制公交的票价一方面会影响乘客的选择行为，另一方面也会影响定制公交的利润。不同票价下系统的成本效益，定制公交的运营情况和出租车排队情况如图5所示。当票价设置为5，10，15，20元时，定制公交每小时利润分别为-954，-211，360，1 280元。随着票价的增加，定制公交的利润不断增加，在票价为15元时开始盈利，票价为20元时，利润最大，为每小时1 280元。但是随着票价的增加，乘客选择复合模式的比例随之降低，当票价从5元增加到20元时，选择复合模式的乘客占比从52%降低到41%，出租车的平均等待时间也从5分钟增加到11分钟。因此，综合考虑枢纽整体的疏解效率和定制公交的利润，票价可以设置为10-15元。

(a) 成本和利润

(b) 服务水平

图5 定制公交票价敏感性分析

3.5 不同车型设置对系统效益的影响

考虑四种不同的定制公交车型设置，包括7座、19座、29座和50座，对应的单位运营成本设置为2.9、4.4、5.5和8.8元·km-1。定制公交的运营情况如图6所示。结果表明，随着车型的增大，综合成本不断增加，利润不断降低。这是因为随着车型增大，单位运营成本上升，并且上座率降低。特别是对于50座车，上座率不到30%。采用7座车型时利润最大，因此，应优先选择小型车辆。但7座车目前的上座率接近1，当乘客人数进一步增加且车辆数量有限时，建议选择19座车。

(a) 成本和利润

(b) 运营指标

图6 定制公交车型敏感性分析

4 结论

（1）本文设计了一种新的大型交通枢纽接驳模式——定制公交和出租车接力接驳的复合模式。通过构建混合整数非线性优化模型，以定制公交运营成本、出租车运营成本和枢纽乘客出行时间成本之和最小为目标，同时优化定制公交的线路和发车频率。同时，考虑乘客在复合模式和直接乘坐出租车之间的选择，估计定制公交需求，不断更新迭代出行需求与线路设计，使模型实用性更强。相比于只考虑单一定制公交接驳模式，同时考虑了与出租车的竞合关系，实用性更强。模型采用基于梯度搜索的算法进行求解，算法能够在合理的时间内收敛到局部最优解。

（2）以上海虹桥枢纽为案例进行分析，结果表明，该复合模式可以有效缓解枢纽打车难问题，乘客在枢纽的出租车等待时间由25分钟降低到6分钟，降低了76%。与门到门定制公交服务模式相比，复合模式一方面具备成本优势，另一方面对乘客有更强的吸引力。在设置票价时，当票价为5元时，定制公交能够吸引较高的客流，但是会处于亏损状态。随着票价的增加，定制公交的利润不断增加，但是对乘客的吸引力降低，会导致枢纽出租车排队时间的增加，因此，票价建议设置在10-15元之间。在选择车型时，选择7座车能够获得更大的利润，但是车辆接近满载状态，在车辆数有限的情况下，可以选择19座车。

（3）本文主要对夜间枢纽定制公交进行发车频率和线路优化，未来可以针对基于时刻表的线路优化展开相关研究，并分析该服务模式应用于对在白天枢纽接驳对系统效益的影响。

参考文献（References）

[1]	WU Y, POON M, YUAN Z, et al. Time-dependent customized bus routing problem of large transport terminals considering the impact of late passengers[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2022, 143: 103859.

[2]	潘述亮, 俞洁, 卢小林, 等. 灵活型公交服务系统及其研究进展综述[J]. 城市交通, 2014, 12(2): 62-68+58.

PAN S L, YU J, LU X L, et al. A review of flexible transit service [J]. Urban Transport of China, 2014, 12(2): 62-68, 58. (in Chinese)

[3]	马昌喜, 郝威, 沈金星, 等. 定制公交线路优化综述[J]. 交通运输工程学报, 2021, 21(5): 30-41.

MA C X, HAO W, SHEN J X, et al. Review on customized bus route optimization [J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2021, 21(5): 30-41. (in Chinese)

[4]	王正武, 宋名群. 多换乘点响应型接驳公交运行线路的协调优化[J]. 中国公路学报, 2019, 32(9): 164.

WANG Z W, SONG M Q. Coordinated Optimization of Operation Routes for Responsive Feeder Transit Systems with Multiple Transfer Points[J]. China Journal of Highway and Transport, 2019, 32(9): 164-174. (in Chinese)

[5]	潘述亮, 俞洁, 邹难, 等. 含特殊需求的灵活接驳公交服务区域与路径选择[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2014, 35(11): 1650-1654.

PAN S L, YU J, ZOU N, et al. Service Area and Route Selection Choice Model for Flexible Feeder Transit with Special Demands[J]. Journal of Northeastern University (Natural Science), 2014, 35(11): 1650-1654. (in Chinese)

[6]	潘述亮, 卢小林, 邹难. 灵活型接驳公交路径优化及协同调度模型[J]. 吉林大学学报(工学版), 2016, 46(6): 1827-1835.

PAN S L, LU X L, Zou N. Route planning and coordinated scheduling model for flexible feeder transit service[J]. Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), 2016, 46(6): 1827-1835. (in Chinese)

[7]	MONTENEGRO B D G, SÖRENSEN K, VANSTEENWEGEN P. A large neighborhood search algorithm to optimize a demand-responsive feeder service[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2021, 127: 103102.

[8]	GHOLAMI A, MOHAYMANY A S. Economic conditions for minibus usage in a multimodal feeder network[J]. Transportation Planning and Technology, 2011.

[9]	韩月一, 王登忠, 王如杰, 等. 城市地铁站点接驳公交多目标优化方法[J]. 交通运输工程与信息学报, 2022: 1-15.

HAN Y Y, WANG D Z, WANG R J, et al. Multi-objective optimization method for connecting buses in urban subway stations[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2022: 1-15. (in Chinese)

[10]	彭巍, 周和平, 高攀. 面向城际轨道交通的定制化接驳公交线路优化[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版), 2017, 14(4): 49-54+82.

PENG W, ZHOU H, GAO P. The route optimization research of customized feeder transit system oriented on intercity railway system[J]. Journal of Changsha University of Science and Technology(Natural Science), 2017, 14(4): 49-54. (in Chinese)

[11]	SHAN A, HOANG N H, An K, et al. A framework for railway transit network design with first-mile shared autonomous vehicles[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2021, 130: 103223.

[12]	XIONG J, HE Z, GUAN W, et al. Optimal timetable development for community shuttle network with metro stations[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2015, 60: 540-565.

[13]	XIONG J, GUAN W, SONG L, et al. Optimal routing design of a community shuttle for metro stations[J]. Journal of Transportation Engineering, 2013, 139(12): 1211-1223.

[14]	王正武, 陈涛, 宋名群. 同时接送模式下响应型接驳公交运行路径与调度的协调优化[J]. 交通运输工程学报, 2019, 19(5): 139-149.

WANG Z W, CHEN T, SONG M Q. Coordinated optimization of operation routes and schedules for responsive feeder transit under simultaneous pick-up and delivery mode[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2019, 19(5): 139-149. (in Chinese)

[15]	祁航, 周和平, 苏贞旅. 高铁站定制性灵活线路接驳巴士路径优化[J]. 交通科学与工程, 2018, 34(4): 71-76.

QI H, ZHOU H P, SU Z L. Route optimization of customized flexible line feeder bus for the high-speed rail station[J]. Journal of Transport Science and Engineering, 2018, 34(4): 71-76. (in Chinese)

[16]	姚恩建, 马斯玮, 向镇, 等. 面向铁路夜间乘客疏散的定制公交线路优化[J]. 北京交通大学学报, 2021, 45(1): 78-84.

YAO E J, MA S W, XIANG Z, et al. Optimization of customized bus routes for evacuation of railway passengers arriving at night[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2021, 45(1): 78-84. (in Chinese)

[17]	LU J, YANG Z, TIMMERMANS H, et al. Optimization of airport bus timetable in cultivation period considering passenger dynamic airport choice under conditions of uncertainty[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 67: 15-30.

[18]	李佳晖, 宋瑞, 郭小乐. 高铁快巴运营效果综合评价指标体系研究[J]. 大连交通大学学报, 2018, 39(4): 1-6.

LI J H, SONG R, GUO X L. Research of Comprehensive Evaluation Method for Operation Effect of Rapid Response Feeder Bus of High-Speed Rail[J]. Journal of Dalian Jiaotong University, 2018, 39(4): 1-6. (in Chinese)

[19]	CHENG X, CAO Y, HUANG K, et al. Modeling the satisfaction of bus traffic transfer service quality at a high-speed railway station[J]. Journal of Advanced Transportation, 2018, 2018: 1-12.

[20]	裴玉龙, 姜封帅, 王婉佼, 等. 基于改进NSGA-Ⅱ的轨道交通接驳公交线路优化[J]. 重庆交通大学学报（自然科学版）, 2024, 43(6): 54-63.

PEI Y L, JIANG F S, WANG W J, et al. Optimization of Rail Transit Feeder Bus Routes Based on Improved NSGA-II[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University (Natural Science Edition), 2024, 43(6): 54-63. (in Chinese)

[21]	刘路美, 刘钲可, 马昌喜, 等. 共享单车影响下接驳公交线路设计与车辆配置方法[J]. 交通运输系统工程与信息, 2023, 23(1): 165-175.

LIU L M, LIU Z K, MA C X, et al. Feeder Bus Route Design and Vehicle Allocation Under Influence of Shared Bikes[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2023, 23(1): 165-175. (in Chinese)

[22]	郭权, 周和平, 欧阳瑞祥, 等. 动态信息下的机场定制巴士路径优化[J]. 交通科学与工程, 2021, 37(2): 85-90.

GUO Q, ZHOU H P, OUYANG R X, et al. Route optimization of customized airport bus base on dynamic information[J]. Journal of Transport Science and Engineering, 2021, 37(2): 85-90. (in Chinese)

[23]	PENG Z, FENG R, WANG C, et al. Online bus-pooling service at the railway station for passengers and parcels sharing buses: A case in Dalian[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 169: 114354.

[24]	安久煜, 宋瑞, 毕明凯, 等. 高铁车站接驳公交灵活线路优化设计研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2019, 19(5): 150-155, 176.

AN J Y, SONG R, BI M K, et al. Optimization Flexible Route Design for High-speed Railway Station Feeder Bus[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2019, 19(5): 150-155, 176. (in Chinese)

[25]	滕靖, 申博, 费翔, 等. 高铁车站公交接驳线路设计[J]. 系统工程理论与实践, 2013, 33(11): 2937-2944.

TENG J, SHEN B, FEI X, et al. Designing feeder bus lines for high-speed railway terminals [J]. Systems Engineering Theory & Practice, 2013, 33(11): 2937-2944. (in Chinese)

[26]	WANG Y Q, JIA S P, WEI R B, et al. Optimizing centralized dispatching of flexible feeder transit considering transfer coordination with regular public transit[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2021, 2021: 1-12.

[27]	CHEN J, WANG S, LIU Z, et al. Design of suburban bus route for airport access[J]. Transportmetrica A: Transport Science, 2017, 13(6): 568-589.

[28]	SUN B, WEI M, WU W. An optimization model for demand-responsive feeder transit services based on ride-sharing car[J]. Information, 2019, 10(12): 370.

[29]	AN K, LO H K. Service reliability–based transit network design with stochastic demand[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2014, 2467(1): 101-109.

[30]	WU M, YU C, MA W, et al. Joint optimization of timetabling, vehicle scheduling, and ride-matching in a flexible multi-type shuttle bus system[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2022, 139: 103657.

[31]	MA W, GUO Y, AN K, et al. Pricing method of the flexible bus service based on cumulative prospect theory[J]. Journal of Advanced Transportation, 2022, 2022: 1-14.

Optimization of customized bus routes at large hubs integrated with taxi services

Abstract: To address the difficulties in hailing taxis at transport hubs during nighttime and improve hub transfer efficiency, we proposed a combined mode referred to as the Customized Bus Plus Taxi (CBPT) service. In the CBPT service mode, the customized bus (CB) transports passengers from the hub to bus stops closer to their destinations, where hailing a taxi is easier. To reduce both passenger travel time and system operational costs, a Mixed-integer Non-linear Programming (MINLP) model was formulated with the objective of minimizing the weighted sum of CB operational costs, taxi operational costs, and passenger travel time costs, aiming at designing CB routes and frequencies. A logit model is constructed to capture passenger choices between CBPT services and taxi-alone services at hubs. Taking Shanghai Hongqiao Hub as an example, the proposed model and algorithm are validated and analyzed. The results demonstrate that four CB routes in different directions are designed to transport hub passengers, with a maximum departure interval of 15 minutes. Implementing the combined mode service mode reduces the hub's average taxi queue time by 76% and system comprehensive costs by 38%. Compared to the door-to-door CB mode, the combined service mode reduces hub taxi queue time by 76% and increases CB occupancy rate by nearly 1.5 times. The ticket price sensitivity analysis indicates that when the ticket price is greater than 15 yuan, the customized bus can achieve profitability. The proposed combined service mode offers a potential solution for passenger transfer at large transport hubs during nighttime.

Key words: customized bus; frequency-based routing; gradient search; passenger mode choice; taxi service