基于扩展与合并的星载光电混合交换设计方法

摘 要：随着宽带通信卫星波束数量和带宽的快速增长，光电混合交换有望成为大规模低复杂度星载交换的有效途径。然而，在采用Clos网络扩展光交换规模的设计中，基于解耦设计方法的星载光电混合交换忽略了各部分交换之间的配合作用，增加了光交换映射次数，转发器资源开销大。本文提出了一种基于扩展与合并的联合优化设计方法。首先，扩展光交换规模以满足整体的光交换功能需求，通过将下、上变频部分的光交换合并至下变频部分执行，降低了光交换映射的次数；其次，通过重复使用电交换等效合并部分光交换，进一步降低了光交换映射的次数。通过分析表明：在不提高交换调度复杂度条件下，可将光交换单元的数量降低9.5%~50%。

关键词：星载光电混合交换；扩展与合并；联合优化；Clos网络；

中图分类号：TN927    文献标志码：A

在波束带宽和数目日益增长[1-6]的驱动下，卫星转发器逐渐向大规模的方向发展。相比基于微波技术的卫星转发器，基于微波光子技术的卫星转发器在大规模设计中优势明显：器件尺寸与波长成正比，光器件能更好地集成和小型化，以更低复杂度实现更多通道的信号变频与交换。Anzalchi J等人的研究表明：相比基于微波技术的卫星转发器，基于微波光子技术的卫星转发器质量降低25.3%、功耗降低8.70%、热耗降低15.5%[5]。2019年，搭载微波光子变频载荷的EUTELSAT 7C已在轨运营[6]。

在卫星转发器的设计中，星载光电混合交换基于微波光子技术和光交换技术实现了粗颗粒度的交换[7-11]；基于数字信号处理技术与电交换技术实现了细粒度的交换[12-13]，并支持多粒度动态选择以适应业务的时变特征。法国泰雷兹（Thales）公司的Vono S等人于2014年首次提出了具有实用价值的星载光电混合交换系统[4]。清华大学和上海清申科技发展有限公司，联合上海航天技术研究院、中国电子科技集团第29研究所、上海光学精密机械研究所等单位共同研制的智慧天网一号01星采用了星载光电混合交换，已于2024年5月发射入轨[14]。星载光电混合交换已经成为重要发展方向。

现有的泰雷兹的设计方法是将微波光子下变频与光交换、微波光子上变频与光交换和细粒度电交换解耦之后独立设计，忽略了各交换部分之间的配合作用，因而增加了光交换映射次数。其具体表现为两方面：（1）对于不需要进入电交换的业务，泰雷兹的方法是由解耦之后的两个部分的光交换来实现交换映射，增加了光交换映射次数；（2）对于需要进入电交换的业务，泰雷兹的方法是由解耦后的光交换和电交换共同实现交换映射，在光交换和电交换中存在部分重复映射，增加了光交换映射次数。

————————

而在大规模交换设计中，现有的解耦方法引入的冗余光交换映射将显著增加光交换的资源开销。

面向大规模星载光电混合交换，本文所提的基于扩展与合并的联合优化设计方法通过增强不同部分光交换之间、光交换与电交换之间的配合作用，在满足相同功能需求的条件下，降低了光交换映射次数。首先，通过扩展下变频部分的光交换规模以满足功能需求，进而支持将原有的下、上变频部分的光交换合并至下变频部分。其次，通过重复使用电交换以等效合并部分光交换。在基于Clos网络扩展光交换规模的星载光电混合交换设计中，相比解耦设计方法，本文所提基于扩展与合并的联合设计方法可将光交换单元的数量降低9.5%~50%。

本文主要包括5个部分：第1部分介绍并分析Thales的星载光电混合交换设计方法；第2部分描述基于扩展与合并的联合设计方法；第3部分介绍冗余备份方法；第4部分为性能分析；第5部分为结论。

1 Thales的星载光电混合交换设计分析

泰雷兹所提星载光电混合交换系统如图1所示：对于输入（接收）的微波信号，通过选择合适的光本振频率（从电光调制处输入），由微波光子下变频到统一的中频频率；在电域，对部分信道进行信号处理并完成细粒度交换；统一中频的各路信道，再通过选择合适的光本振频率，由微波光子上变频到特定的输出（发射）频点上。微波收天线输入和微波发天线输出的信道数目均为N，数字信号处理转发器（digital processing transponder, DPT）输入和输出的信道数目均为M。

引入光电混合交换是为了在大规模扩展时降低电域（细粒度）处理交换的复杂度，这里存在一个基本假设：业务分布不均匀，即只有部分信道有细粒度处理交换的需求，另有相当规模的信道只需要粗粒度的交换即可。换言之，电域处理交换的信道数小于总信道数。

为区分是否进入电域进行处理交换，将图1中的电光调制、光电探测均划分为进入电交换和不进入电交换的两组。在图1中，光域交换完成两项功能：（1）允许业务动态选择输入信道进入电域的细粒度处理交换，以满足业务非均匀分布的时变特征；（2）在某些信道处理单元发生故障时，选择冗余通道迂回信号传输路径，冗余备份方法将在本文第3部分展开详细讨论。

现有的泰雷兹的方法是一种解耦设计，其中下变频光交换、电域交换、上变频光交换三个区域独立设计。对于不需要进入电交换的业务，在解耦设计中由下变频光交换、上变频光交换分别完成各自的交换映射，而实际上可采用单个部分的光交换完成交换映射。除此以外，对于需要进入电交换的业务，在解耦设计中由光交换、电交换各自完成交换映射，使得同一交换功能可能在光交换和电交换部分均有承载，存在重复映射。因此，解耦设计方法

会增加光交换映射次数，进而增加光交换资源开销。

2 大规模星载光电混合交换设计

在大规模星载光电混合交换交换场景下，针对解耦设计方法忽略各部分光交换之间、光交换与电交换之间的配合，进而增加光交换资源开销的问题，本文提出了基于扩展与合并的联合优化设计方法。

本节包括三个部分的内容。2.1节明确了本文所提星载光电混合交换的两点设计准则，即可重配置无阻塞和多级Clos网络[15]。2.2节根据2.1节中的设计准则，详细描述了基于扩展与合并的联合设计方法，所提方法主要分为两个阶段：第一阶段描述广义的基于扩展与合并的联合设计，首先扩展下变频部分的光交换规模，以支持在满足功能需求的基础上将原有下、上变频部分的光交换合并至下变频部分完成；第二阶段通过重复使用电交换来等效合并部分光交换实现对多级Clos网络的进一步合并，从而降低光交换单元的数目。2.3节给出了适用于本文所提交换设计的交换调度方法。

2.1 设计准则

对于大规模星载光电混合交换的设计而言，此部分总结两点设计准则：可重配置无阻塞交换与多级Clos网络。具体如下所述。

（1）准则1-可重配置无阻塞交换

星载光电混合交换的功能需求设定为：光交换网络支持可允许业务条件下的N+M路输入、N+M路输出的可重配置无阻塞交换；DPT支持M路信道规模的细粒度交换，且支持可允许业务条件下的M路输入与M路输出之间的可重配置无阻塞交换。此部分可允许业务条件定义为：1路输入至多与1路输出互相映射。

（2）准则2-多级Clos网络

在基础光交换单元规模有限时，光交换设计需通过多级网络扩展规模。而Clos网络通过交换单元的多级互联来构建大规模交换网络，是一种基础的有效形式[15]。因此，在大规模交换场景下，整体设计设定为以Clos网络的形式扩展光交换规模。

图1 Thales提出的基于解耦设计的星载光电混合交换

图2 基于联合设计的星载光电混合交换

2.2 基于扩展与合并的联合设计

基于扩展与合并的联合设计分为两个阶段。在第一阶段，通过扩展下变频部分的光交换的规模以支持下、上变频部分的光交换的合并。在第二阶段，基于Clos网络的联合设计通过重复使用电交换实现部分光交换功能，在功能层面等效合并相应的光交换单元。第二阶段分为三个层次：①以对称的Clos网络为基础，并设定基础的光交换单元与参与的交换信道数目完全匹配；②以对称的Clos网络为基础，将适用范围扩展至基础的光交换单元与参与的交换信道数目不匹配的情形；③对基于Clos网络的设计的适用范围和以非对称Clos网络为基础的设计做相应的补充描述。

（1）第一阶段：广义的扩展与合并

相对于图1所示的解耦设计，图2所示的联合设计将下变频部分的光交换的规模从N入N出扩展为N+M入N+M出光交换，从而支持将原有的下、上变频部分的光交换合并至下变频部分完成。当扩展所带来的交换资源的增加少于合并所带来的交换资源的降低时，此方法可降低整体的交换资源开销。

在光子变频设计方面，图2所示设计的特点描述如下。如图2所示，联合设计需新增M路电光调制（C1）和光电探测。输入的中频信号经电光调制（C1）变换到光域，在光域完成交换后由光电探测输出中频信号。输入与输出的中频频点相同。在图1中，当输出（发射）存在多个频点时，单个电光调制单元（B1, B2）需选择不同的光本振频率与不同输出频点对应。而在图2中，单个电光调制（B3）选择固定的光本振频率与固定的输出频点对应，这将有利于降低复杂度。

（2）第二阶段：基于Clos网络的扩展与合并

当光交换用Clos网络扩展交换规模时，解耦设计需使用两个支持N×N规模的可重配置无阻塞交换的Clos网络，联合设计只需要单个支持(N+M)×(N+M)规模的可重配置无阻塞交换的Clos网络。相比解耦设计，联合设计的光交换映射次数显著降低。

如图3所示，记联合设计的初始的Clos光交换网络为C(n,m,r)。C(n,m,r)的输入级共有r个输入级单元IM1~IM(r)(input module, IM)，交换规模均为n×m; m个中间级单元CM1~CM(m) (center module, CM)，交换规模均为r×r；r个输出级单元OM1~OM(r)(output module, OM)，交换规模均为m×n。其中有：

r=(N+M)/n.                       (1)

当m≥n时，C(n,m,r)是可重配置无阻塞的[15]。在图3所示的Clos网络中，m=n。在输入级，与DPT的输出相连的为IM1~IM(r2)，与N路收信道相连的为IMr2+1~IMr2+r1，且有：

r=r1+r2,  r1=N/n.                  (2)

输出级与输入级类似。在图3所示的Clos网络中，N=nr1,M=nr2。

如图4所示，所提设计在图3的基础上通过重复使用电交换实现输入级单元IM1~IM(r2)的交换功能和输出级单元OM1~OM(r2)的交换功能，进而减少对应的光交换单元的使用。

图3和图4所展示的是基础的光交换单元与参与的交换信道数目完全匹配的情形，而实际设计中经常无法完全匹配，会存在剩余输入和输出的情形。因此，整体设计需要综合考虑此部分因素。记从N+M路信道规模看的剩余输入、输出的数目为a，从外部波束相对应的N路信道规模看的剩余输入、输出的数目为b，则有：

a=nr-N+M,b=nr1-N.           (3)

依据m与n的关系和公式（3），将整体分为三类情况讨论。①m=n，a和b均为0：图3和图4的情形与此对应。②m=n，a和b中至少有一个不为0：在此类情形下，Clos网络输入级的a路剩余放置在IM(1)，DPT的min⁡{M,b}路输出放置在IM(r2+1)。当M>b,a>0时，DPT剩余的M-b路输出分配如下，CM1~CM(a)各自分配r2-1路，CMa+1~CM(n)各自分配r2路。Clos网络的输出级与输入级的设计类似。DPT的输入部分的设计与输出部分的设计类似。③，整体设计需要增加Clos网络中间级单元的数目，但DPT的M路信道与n个中间级单元（从m个中选出n个）的连接分配关系与①②相同。

基于Clos网络的联合设计与优化的适用范围具体描述如下。首先，N>n, N>M>0；其次，当输入的微波收信道总数目与输出的微波发信道总数不相等时，Clos网络先按两者的最大值开展对称式设计，其后在信道数目偏少的一侧依据实际需求去除不需要的光交换单元。

综上可知，相比解耦设计方法，基于扩展与合并的联合优化设计方法重点关注各部分交换之间的配合作用，在第一阶段增强了各部分光交换之间的配合，在第二阶段增强了光交换与电交换之间的配合。所提联合优化方法在满足相同功能需求的条件下，降低了光交换映射次数，进而降低了光交换的资源开销。所述联合优化方法的性能分析将在第4部分详细展开。

2.3交换调度

针对本文提出的交换结构，如图4所示，本小节提出一种相应的交换调度方法。交换调度主要包括两个部分：①求解单个Clos光网络（参照图3）中各个光交换单元的交换配置；②求解融入部分光交换单元交换配置后的电交换网络交换配置。图4所示设计的交换调度是建立在图3所示设计的交换调度的基础之上。此部分首先对图3中的电交换网络的交换配置和Clos光网络中的光交换单元的交换配置做相应的描述；其次， 对图4中新获得的电交换网络的交换配置及其中间过程用到的待融入电交换网络的光交换配置做相应的描述；最后，对交换调度方法的整体调度流程做详细描述。

图3所示设计的交换配置描述如下。令HO=[hijO]ML×ML表示电交换网络的电交换需求，L表示DPT单个宽带信道所包含的子信道数目，元素hijO表示第i路子信道输入与第j路子信道输出之间的连接关系，取值为0（“不连接”）或1（“连接”）。令D=[dij]nr×nr表示Clos光网络的光交换需求，

图3 基于Clos网络的联合设计与优化-中间过程

图4 基于Clos网络的联合设计与优化-最终结果

元素dij表示第i路宽带信道输入与第j路宽带信道输出之间的连接关系，取值为0（“不连接”）或1（“连接”）。在Clos光网络中，令Y1,Y2…,Yr分别表示IM1,IM2,…,IMr的光交换配置, Z1,Z2…, Zr分别表示OM1,OM2…,OMr的光交换配置，P1,P2…, Pn分别表示CM1,CM2，…,CMn的光交换配置。其中，矩阵Y1,Y2,…,Yr、Z1,Z2,…, Zr的维度均为n×n，P1,P2,…, Pn的维度均为r×r；Y1,Y2…,Yr、Z1,Z2…, Zr和P1,P2,…, Pn中的元素均表示行对应的输入与列对应的输出之间的连接关系，取值为0（“不连接”）或1（“连接”）。

图4所示设计的部分交换配置描述如下。在融入部分光交换配置后，初始的电交换需求由HO转换为新的电交换需求HN=[hijN]ML×ML（也称电交换配置），hijN表示更新后的第i路子信道输入与第j路子信道输出之间连接关系，取值为0（“不连接”）或1（“连接”）。在HO转换到HN过程中用到的交换配置具体如下：Y=[yij]MM、Z=[zij]MM分别表示通过电交换实现的输入级、输出级光交换的信道层面交换配置，yij、zij分别表示对应的交换配置中的第i路宽带信道输入与第j路宽带信道输出之间的连接关系，取值为0（“不连接”）或1（“连接”）；S=[suv]ML×ML、T=[tuv]ML×ML分别表示通过电交换实现的输入级、输出级光交换的子信道层面交换配置，suv、tuv分别表示对应的交换配置中的第u路子信道输入与第v路子信道输出之间的连接关系，取值为0（“不连接”）或1（“连接”）。

图4所示设计的交换调度流程如图5所示。交换调度的输入为D和HO，输出为Yr2+1,Yr2+2,…,Yr, Zr2+1,Zr2+2,…,Zr，P1,P2,…, Pn和HN。在第一部分，交换调度方法依据Clos光网络的交换需求D和二分图边着色算法[15-16]求解P1,P2,…, Pn，并进一步依据D和P1,P2,…, Pn获得输入级交换配置Y1,Y2,…,Yr和输出级交换配置Z1,Z2,…,Zr。在第二部分，交换调度方法依据已获得的Y1,Y2,…,Yr2、Z1,Z2,…,Zr2分别求解Y 、Z，并进一步获得S、T和HN。依据Y 、Z所表征的物理含义，在图4所示设计中有：

Y=[yij]MM=Y1…0⋮⋱⋮0…Yr2;                (4)

Z=[zij]MM=Z1…0⋮⋱⋮0…Zr2.                 (5)

其中，区域yij,α-1n+1≤i,j≤αn与Yα(1≤α≤r2)对应，区域zij,α-1n+1≤i,j≤αn与Zα(1≤α≤r2)对应。由于宽带信道之间的交换映射对应整体的L个子信道之间的交换映射，在依据（4）（5）获得Y和Z后，交换调度方法可进一步获得S和T。S和T初始化为全0后，通过下式更新：

suv=yij,

u=i-1L+β,v=j-1L+β,1≤ β≤L; (6)

tuv=zij,

u=i-1L+β,v=j-1L+β,1≤ β≤L. (7)

针对输出级的部分光交换，电交换网络需要针对输入增加对应的交换映射，对应的是在交换配置HO的左侧乘以T（对应行变换）；针对输入级的部分光交换，电交换网络需要针对输出增加对应的交换映射，对应的是在交换配置HO的右侧乘以S（对应列变换）。由此可知，HN有：

HN=THOS.                              (8)

由于电交换网络本身支持M路输入和M路输出之间的可重配置无阻塞，依据公式（4-8）可知，整体只需将电交换网络配置由HO调整为HN即可，不需额外代价。

当基础的光交换单元与参与的交换信道数目不完全匹配时，交换调度方法的整体思路与前述一致但交换映射关系需根据2.2部分做对应修改。

图5 联合设计的交换调度流程

3 星载光电混合交换的冗余备份方法

考虑到星载实现的可靠性需求，整体设计需要安排冗余备份的功能单元包括：（1）接收天线后的低噪放；（2）电光调制器；（3）光电探测器；（4）光域本振；（5）光交换；（6）电域的细粒度处理和交换；（7）发射天线前的功率放大器。

对于反射面天线形成的波束，一般应考虑设置1:1冗余备份的低噪放和功率放大器。对应到图2所示的星载光电混合交换系统方案，相当于信道规模由N扩展到2N，光域器件同时备份。对于相控阵天线形成的波束，由于具有多个阵元和发射与接收（transmit and receive, TR）组件，单个TR组件的损坏对整体性能影响不大，可以认为低噪放和功率放大器已具备冗余备份能力。此时，如果电光调制器或者光电探测器的可靠性不满足要求，可针对输入/输出通道设置1：1备份，这是因为光域集成度高，在光域扩展规模的代价低于微波交换矩阵。对于（2）-（6）类单元，图2所示的星载光电混合交换系统方案是一种资源池式的设计方法，各个通道具有互换和备份能力，通道数目比业务需求N多M路时，具备N:M的冗余备份能力。

4 性能分析

4.1  交换复杂度

此部分选择以n0×n0规模的光交换单元的数目和与之相关联的互联光纤网络连线数作为复杂度评估标准并展开详细分析。

当Clos网络的中间级使用单个n0×n0规模的光交换单元时，单个光交换单元的最大输入或输出的数目均为n0，因此设定：n0≥r。根据第2部分的描述和公式（1-2），在基于Clos网络扩展规模的设计中，解耦设计所需光交换单元数目Q1有：

Q1=4r1+2n0/n0/r1.                (9)

联合设计所需光交换单元数目Q2有：

Q2=2r1+n0/n0/r.               (10)

在（9-10）中，有r1=N/n0，r=(N+M)/n0。

联合设计的优化效率记为η，且有：

η=(Q1-Q2)/Q1.                    (11)

设n0=kr1+q,0≤q<r1,k,q均为非负整数。根据公式（1）（2）可知r1≤r≤2r1，进一步则有：

Q2≥2r1+n0/n0/r1.                (12)

因此，根据公式（9-12）有η≤1/2。进一步地，整体可以分4种情况讨论：

- 当n0<2r1，则有：

η=4r1+2n0-2r1+n04r1+2n0=12.

- 当n0≥2r1，且k为偶数，则有：

η≥6r1+2q/k-4r1+q/k/26r1+2q/k>2r18r1=14.

- 当n0≥2r1，且k=3，则有：

η≥6r1+2q/3-5r1+q6r1+2q/3>2/3r17r1=221.

- 当n0≥2r1，k不能取到1。当k为大于3的奇数时，则有：

η=6r1+2q/k-4r1+r1+q/k/26r1+2q/k

≥r1+2q/k6r1+2q/k>16.

根据上述分析，联合设计可以降低9.5%至50%的光交换单元数目。

对于光交换部分的设计，与之相关联的互联光纤网络连线数是实际系统中的重要参数。对于解耦设计，上、下变频光交换所需的光纤数目均为4N。因此，解耦设计所需光纤数目W1有：

W1=8N.

联合设计的光交换部分所需光纤数目为4N+2M。除此以外，在上变频部分还需N条互联光纤。因此，联合设计所需光纤数目W2有：

W2=5N+2M.

联合设计降低的光纤数目比例ω有：

ω=(W1-W2)/W1=(3N-2M)/8N.  (13)

由于N>M>0，根据(13)可知，联合设计降低的光纤的比例ω有：3/8>ω>1/8。

在星载光电混合交换中，在N路宽带信道中选择1/2的比例来完成细粒度的电交换是常见情形。一个典型的卫星通信场景的参数如表1所示，频段A和频段B各有16个收发波束，总计80个信道，彼此之间构成铰链关系，其中40个信道进行细粒度的电域处理交换。基础的光交换单元规模为16×16。

以该典型场景为参照，不同波束（信道）需求下的交换复杂度分析如下。选取宽带信道数目的范围为60≤N≤100，光交换复杂度如图6所示（N取部分数值）。在 N=80时，联合设计的优化效率约44%。当N=84时，联合设计的优化效率可达50%。除此以外，依据（13）可知，联合设计降低的互联光纤的数目的比例均为1/4。

表1 卫星通信参数设置

| 波束 类型 | 波束数目 | 宽带信道参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 带宽 /GHz | 单波束含宽带信道数目 | 合计数目 |
| 频段A收 | 16 | 0.5 | 1 | 16 |
| 频段A发 | 16 | 0.5 | 1 | 16 |
| 频段B收 | 16 | 0.5 | 4 | 64 |
| 频段B发 | 16 | 0.5 | 4 | 64 |

图6 n0=16, M=0.5N时的光交换复杂度分析

另一方面，当细粒度交换占总交换规模的比例变化（即M/N发生变化）时，交换复杂度也会发生变化。两类设计所需光交换单元的数目随比例的变化如图7所示，当M/N不超过0.6时，联合设计的优化效率η约44%。除此以外，根据（13）可知，随着细粒度交换占总交换规模的比例的增加，联合设计降低的光纤数目比例逐渐降低，但至少可降低1/8以上。

图7 n0=16,N=80时的光交换复杂度分析

4.2 调度算法的复杂度

如第2部分所述，解耦设计和联合设计均是基于二分图边着色算法实现Clos网络的调度，时间复杂度均为O(nNlogr)。相对于解耦设计，联合设计在实际的电交换中，需要增加输入信道层面的互换和输出信道层面的互换，此部分的时间复杂度为O(N)。综上所述，两种设计在光交换层面的调度算法的时间复杂度均为O(nNlogr)。

5. 结论

在基于Clos网络扩展光交换规模的星载光电混合交换设计中，相比现有的解耦设计方法，本文提出了基于扩展与合并的联合优化设计方法，增强了各部分交换之间的配合作用。所提方法在使用相同的光交换单元和满足相同功能需求的条件下，光交换单元的数目可以降低9.5%~50%，对应的互联光纤数目可以降低1/8~3/8，且调度算法的时间复杂度在相同水平；需要付出的代价是增加与电交换规模相对应的电光调制和光电探测单元。在整体设计需要通过多级交换扩展规模以满足需求的场景下，本文所提方法应用价值显著。

参考文献 （References）

- H. Yuanzhi, T. Qinggui, W. Aijun, et al. Satellite Communication Payload Based on Microwave Photonics: Benefits, Architecture, and Technologies[J]. IEEE Wireless Communications, February 2024, vol.31, no.1, pp.164-171.

- Kodheli O, Lagunas E, Maturo N, et al. Satellite communications in the new space era: A survey and future challenges[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020, 23(1): 70-109.

- M. Sotom, B. Benazet, A. Le Kernec, et al. Microwave photonic technologies for flexible satellite telecom payloads[C]// 2009 35th  European Conference on Optical Communication, Vienna, Austria. IEEE, 2009, pp. 1-4.

- Vono S, Di Paolo G, Piccinni M, et al. Towards telecommunication payloads with photonic technologies[C]//International Conference on Space Optics—ICSO 2014, Tenerife, Canary Islands, Spain. SPIE, 2017, 10563: 1054-1062.

- Anzalchi J, Inigo P, Roy B. Application of photonics in next generation telecommunication satellites payloads[C]//International Conference on Space Optics—ICSO 2014, Tenerife, Canary Islands, Spain. SPIE, 2017, 10563: 1063-1071.

- Piqueras M A, Martí J, Delgado S, et al. A flight demonstration photonic payload for up to Q/V-band implemented in a satellite Ka-band hosted payload aimed at broadband high throughput satellites[C]//International Conference on Space Optics—ICSO 2018, Chania, Greece. SPIE, 2019, 11180: 1796-1804.

- Tang Z, Li Y, Yao J, et al. Photonics-Based Microwave Frequency Mixing: Methodology and Applications[J]. Laser & Photonics Reviews, 2020, 14(1).

- Yao J. Microwave photonic systems[J]. Journal of Lightwave Technology, 2022, 40(20): 6595-6607.

- Shi F, Fan Y, Ma B, et al. A microwave photonic channelized receiver with self-interference cancellation[J]. Journal of Lightwave Technology, 2022, 41(2): 627-636.

- Liang D, Mohammad A W, Roeloffzen C, et al. Chip‐Based Microwave Photonic Payload Repeater for High Throughput Satellites[J]. Laser & Photonics Reviews, 2024, 18(2): 2200952.

- Chen X, Lin J, Wang K. A Review of Silicon‐Based Integrated Optical Switches[J]. Laser & Photonics Reviews, 2023, 17(4): 2200571.

- Kawamoto Y , Kamei T , Takahashi M ,et al. Flexible Resource Allocation with Inter-beam Interference in Satellite Communication Systems with a Digital Channelizer[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, PP(99):1-1.

- Gao Z, Xiao J, Liu Q, et al. A Methodology for the Design of Fault Tolerant Parallel Digital Channelizers on SRAM-FPGAs[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2023, 70(5): 2003-2015.

- 上海清申科技发展有限公司. 智慧天网一号01星成功发射[R/OL]. (2024-05-09) [2024-11-19]. https://mp.weixin.qq.com/s/k5X4Rw2EhmAZSXLN7-SN8g.

Shanghai Qing Shen Technology Development

Co., Ltd. Has successfully launched the TSN No.

01 satellite[R/OL]. (2024-05-09) [2024-11-19].

https://mp.weixin.qq.com/s/k5X4Rw2EhmAZSXLN7-SN8g. (in Chinese)

- Hwang F K. The Mathematical Theory of Nonblocking Switching Networks[M]. World Scientific, 2004.

- Cole R, Hopcroft J. On edge coloring bipartite graphs[J]. SIAM Journal on Computing, 1982, 11(3): 540-546.

Design method of onboard hybrid optical and electrical switching based on expansion and merging

Abstract: With the rapid increase in the number of beams and bandwidth in broadband communication satellites, onboard hybrid optical and electrical switching is expected to become an effective way to achieve large-scale and low-complexity switching. However, in the design of scaling optical switching using Clos networks, the onboard optical and electrical hybrid switching, based on the decoupled design method, fails to account the coordination among the various switching parts, which increases the number of optical switching mappings and results in a significant transponder resource overhead. To address this issue, this paper proposes a joint design method that combines expansion and merging. First, the optical switching scale is expanded to meet the overall functional requirements, and the optical switching functions of the down-conversion and up-conversion parts are merged and executed into the down-conversion part, thereby reducing the number of optical switching mappings. Second, by reusing electrical switching to merge certain optical switching modules equivalently, the number of optical switching mappings is further reduced. Analysis indicates that, without increasing scheduling complexity, the number of optical switching units can be reduced by between 9.5% and 50%.

Key words: onboard hybrid optical and electrical switching; expansion and merging; joint design; Clos networks