我国高通量研究堆设计研发及应用现状与展望

摘 要：高通量研究堆是核科技工业领域重要的辐照试验平台和基础研究设施，在工业、农业、医疗等领域发挥着不可替代的重要作用。我国高通量堆设计研发始于20世纪60年代，HFETR、CARR、CMRR等高通量堆为核能与核技术发展、国民经济建设做出了重要贡献。然而，我国现有高通量堆与国际先进水平仍存在显著差距，主要体现在中子通量、辐照能力、配套设施、应用领域等方面，制约了战略关键领域的发展。我国应进一步整合现有高通量堆资源，开展新型高通量堆设计研发，以有效提升我国高通量堆的技术水平和先进性，为核能与核技术发展提供有力支撑。本文对我国高通量堆的设计研发和应用现状进行了概述，并对我国高通量堆的发展战略进行了展望。

关键词：高通量堆；设计研发；应用；现状与展望

中图分类号：TL411    文献标志码：A

高通量研究堆[1]的中子通量水平可以达到1014-1015 n/cm2·s或以上，是核科技工业领域重要的辐照试验平台，为核燃料和材料辐照试验、放射性同位素辐照生产等提供了良好的技术支撑，同时作为重要的基础研究设施，为物理、生物、新能源等领域的中子科学实验提供了良好的基础条件。我国高通量堆的设计研发始于20世纪60年代[2]，随着我国首座高通量工程试验堆投入研发和建设，高通量堆为我国工业、农业、医疗等领域发展发挥了不可替代的重要作用，成为我国核科技工业的重要组成部分。我国高通量堆的应用领域逐步扩展，涵盖了核燃料和材料辐照试验、放射性同位素辐照生产、中子科学研究等领域[3][4]。

然而，受限于中子通量、辐照能力、应用设施的规模和水平，我国高通量堆所能提供的辐照应用的种类和能力与国际先进水平仍存在显著差距，无法很好满足核能与核技术领域对高通量堆辐照试验资源的迫切需求。为了进一步提高我国高通量堆的效能，一方面，通过技术改造升级，进一步整合我国高通量堆资源，另一方面，通过技术创新，进一步提升我国高通量堆的技术参数和先进水平，更好地为我国核科技工业的发展提供支撑。

本文首先介绍了高通量堆的主要技术特征，然后分别对我国高通量堆的设计研发和应用现状进行了概述，在此基础上，对我国高通量堆的发展战略进行了探讨。

1高通量堆的主要技术特征

高通量堆是重要的辐照试验设施和工程试验堆，具有非常高的中子通量和辐照能力，可提供满足多种应用需求的辐照试验资源。高通量堆的辐照能力以及可提供的辐照资源的规模和水平与高通量堆的功率水平、中子通量、堆芯设计、辐照装置类型、配套设施等密切相关。

早期的高通量堆主要采用高浓铀燃料，目前，全球范围内的高通量堆已逐步转向采用低浓铀燃料[5][6]，以减少高浓铀扩散的风险。为了弥补燃料富集度降低带来的不利影响，需提高燃料铀密度、增加单位体积堆芯内235U的含量。高通量堆通常采用紧凑堆芯设计[7]，燃料元件在堆芯内紧密排列，同时采用高品质的慢化剂材料（如铍、重水等）围绕堆芯活性区，并将辐照孔道布置在燃料元件和反射层内，从高度欠慢化堆芯中泄漏出来的中子在慢化介质中形成较高的热、快中子通量峰，可充分利用堆芯中子、提高中子利用率。高通量堆设计需要对堆芯和辐照孔道内的中子能谱分布进行调控和优化，通过调整堆芯布置及辐照孔道内的慢化介质种类，以灵活控制辐照孔道内不同能量中子所占比例，适应不同的辐照试验需求。

由于高通量堆堆芯功率密度高、燃料元件表面热流密度高，需使用高效冷却技术（如轻水强迫循环冷却、液态金属冷却等），并提高冷却剂流速，以确保高功率密度下堆芯热量的安全、高效载出[2][4]。高通量堆燃料元件包壳和堆内构件多采用铝合金或锆合金，对所用材料的耐辐照损伤性能、耐腐蚀性能等提出了更高的要求。

根据辐照试验、放射性同位素生产等具体辐照任务和工艺要求，高通量堆需设计多种类型的辐照孔道（如垂直/水平孔道、固定/可更换式辐照孔道等），配套建设相应的辐照应用设施，包括辐照试验装置、放射性同位素制备系统、中子科学实验装置以及相关分析实验室、辐照后检查设施等，以满足多种应用需求。

高通量堆以轻水慢化和冷却的热中子堆为主，仅有俄罗斯的BOR-60为快中子高通量堆[8]。金属冷却（钠冷、铅铋冷却等）快中子高通量堆的堆芯功率大（约150-200 MWt）、堆芯尺寸大、中子通量高，可提供较大的辐照空间，适宜布置多种不同冷却介质（如水、氦气、钠、铅铋、铅等）的辐照考验回路，材料累积辐照损伤剂量比热中子高通量堆显著提升，是大幅缩短新型核燃料和材料研发试验周期的有效途径。

2 我国高通量堆设计研发现状

我国高通量堆设计研发始于20世纪60年代。1965年，我国正式启动了高通量堆的研发工作，高通量堆工程试验堆（HFETR）[2]于1971年开工，1979年实现首次临界，1980年底实现高功率运行。HFETR为压壳式堆，设计功率125 MWt，采用U3Si2-Al 弥散型多层薄壁套管型燃料组件，轻水作慢化剂和冷却剂，铍作反射层，最大热中子通量6.2×1014 n/cm2/s（E<0.625 eV），最大快中子通量1.7×1015 n/cm2/s（E>0.625 eV）。HFETR具有中子通量高、堆芯布置灵活、辐照空间大、辐照考验周期短等特点，共13个辐照孔道，每年高功率稳定运行天数超过240天，至今已安全运行40余年，为我国国防建设、国民经济发展做出了重要贡献。

进入20世纪以来，我国相继建成了中国先进研究堆（CARR）、中国绵阳研究堆（CMRR）等高通量研究堆，这些高通量堆的综合水平处于世界前列，对我国核科技工业的发展发挥了重要作用。

CARR[9]于1998年5月开始概念设计，2002年8月浇注第一罐混凝土，2010年5月实现首次临界，2012年3月实现满功率并开始科研应用。CARR为池罐式堆，设计功率60 MWt，堆芯淹没于反应堆水池底部，不会发生裸露。该堆采用U3Si2-Al弥散芯体平板型燃料组件，采用“反中子阱”式堆芯设计，具有辐照空间大、多功能用途等特点。CARR设有9个水平试验孔道和25个垂直辐照孔道，可引出高品质的中子束流，满足中子散射实验的要求，同时可用于中子活化分析、放射性同位素辐照生产、材料辐照试验等工程应用研究。

CMRR[10]是中国工程物理研究院的一座多功能研究堆，设计功率20 MWt，该堆采用U3Si2-Al弥散芯体平板型燃料组件，轻水作慢化剂和冷却剂，铍和重水作反射层。CMRR基于“反中子阱”堆芯设计理念，实现了快、热中子通量峰的空间分区。该堆于2011年6月实现满功率运行，2012年通过国家验收。在CMRR反应堆大厅和冷中子大厅内设有高分辨中子衍射溥仪、中子应力分析谱仪、小角中子散射谱仪等中子学实验装置，可用于中子散射、中子成像等应用领域。

纵观国际高通量堆的发展状况，大多数高通量堆建于上世纪60-70年代，老化问题严重，可利用率正逐渐下降。为了改变这一局面，美国、俄罗斯等国在拥有HFIR[11]、ATR[12]、SM-3[13]等高通量堆的基础上，仍在积极推进新建高通量堆项目（如VTR[14]、MBIR[15]），以扩展本国高通量堆辐照试验资源。由于我国高通量堆设计研发和建设起步相对较晚，我国高通量堆数量少、种类单一、规模小、总体性能及核心技术指标不够先进，中子通量水平、辐照能力、技术先进性、配套设施、应用领域等仍与国际先进水平存在较明显差距，所能提供的辐照资源的规模、水平和持续时间均有限。高通量堆辐照试验能力的不足已成为制约我国核能研发和核技术发展的瓶颈之一。

我国对高性能、多用途高通量堆一直有着迫切的现实需求[16][17]。近年来，国内相关单位正在积极推进新型高通量堆研发和创新实践，以满足核能及核技术领域日益增长的核燃料和材料辐照试验、放射性同位素辐照生产、中子科学研究等方面的应用需求。清华大学牵头建设的“十四五”国家重大科技基础设施宽能谱超高通量试验堆（THFR）旨在填补国内水冷超高通量堆的空白，解决我国核能与核技术发展的关键技术问题。中国原子能科学研究院正在积极推进基于钠冷快中子堆技术的多功能高通量研究堆项目。国家电力投资集团正在江西九江建设天红研究堆项目，以进一步增强我国高通量堆的辐照试验能力。

表1 我国高通量研究堆的主要参数比较

| 参数 | HFETR | CARR | CMRR | THFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率, MWt | 125 | 60 | 20 | 80 |
| 建成时间 | 1980年 | 2012年 | 2011年 | 预计2029年 |
| 最大热中子通量, n/cm2·s | 6.2×1014 (E<0.625 eV) | 8.0×1014 | 2.47×1014 | 3.2×1015 (E<0.625 eV) |
| 最大快中子通量, n/cm2·s | 1.7×1015 (E>0.625 eV) | 1.0×1015 | 3.74×1014 | 2.6×1015 (E>100eV) |

在安全和技术可行前提下，进一步提高中子通量水平，实现辐照资源利用的最大化，是高通量堆设计研发的主要目标。几十年来，我国逐渐实现了高通量堆关键技术的自主化，中子通量和辐照能力逐步提高、掌握了低浓铀燃料研制和运行技术，部分技术已达到国际先进水平。然而，我国高通量堆具备原创科学思想的设计和采用的先进技术相对较少，技术创新有待进一步加强。以燃料元件为例，在全球研究堆燃料低浓化的背景下，各国新建高通量堆均采用高密度低浓铀燃料元件[8]。U3Si2-Al弥散型燃料元件已在我国高通量堆中得到广泛应用，然而，受限于燃料制造工艺和技术水平，国内新型高密度核燃料（如U-Mo合金燃料）尚处于研发阶段，与实现工程应用还有一定距离，以套管型、平板型燃料元件为主，弧板型、渐开线型[11]等单位体积铀装量更大、热工性能更好的燃料元件尚未得到工程应用。

高通量堆设计研发具有如下特点：

（1）高通量堆具有多应用功能的兼容性特点，需深入调研科研机构、高校、医疗卫生机构等用户需求，开展面向多应用领域的多目标设计，构建需求牵引的设计研发体系；

（2）高通量堆安全性、可靠性要求高，需平衡安全性和经济性，便于运行和应用；注重利用固有安全性，如基于非能动理念开展专设安全系统设计；

（3）秉承先进、适用、绿色、环保的设计理念，设计需兼顾燃料循环经济性和放射性废物最小化原则，开展匹配整个工艺流程的辐照方案设计，实现在线监测和远程操作，做好放射性物品和辐照相关活动的全寿期管理；

（4）高通量堆建设周期长、建造成本高、技术难度大、运行管理成本高，需系统考虑其先进性、提升整体性能指标；同时注重数字化等先进技术的应用，进一步提升运行效率。

3 我国高通量堆应用现状

高通量堆的主要应用领域包括核燃料和材料辐照试验、放射性同位素辐照生产、中子科学研究等，同时在辐照改性、新核素发现、核医学等领域具有重要应用[3][18]。根据高通量堆不同的应用领域，可将其分为以辐照试验（核燃料和材料辐照、同位素生产等）为主和以束流应用（中子散射、中子成像等）为主两种类型。受限于中子通量、辐照能力和应用设施水平，我国现有高通量堆难以很好满足多领域的应用需求，应用设施的规模和能力仍有待进一步提升。

图1 高通量堆主要应用领域

3.1 核燃料和材料辐照试验

高通量堆可用于核燃料行为的稳态和瞬态性能模拟、核燃料和材料辐照性能在线监测/测量，提供加速材料辐照损伤的模拟和试验条件，为新型核燃料和材料研发提供技术支撑。

高通量堆开展多种类型核燃料和材料辐照试验需具备如下技术基础：可满足特定辐照参数指标要求，具有足够的辐照空间，具有提供不同类型中子能谱和可调节的辐照试验环境（轻水、液态金属、气体等）的条件和能力，具有可在线监测辐照过程中参数变化（温度、压力、物理及化学环境等）的辐照装置，可有效载出辐照装置的核发热，具备样品辐照前加工能力和开展辐照后检查的条件。

国内现有高通量堆中，HFETR具备相对完善的热中子能谱核燃料和材料辐照试验能力[2][19]，CARR和CMRR可开展材料辐照试验，但无法开展燃料元件回路式辐照试验。HFETR建有静态容器式辐照装置、仪表化辐照装置和回路式辐照装置。静态容器式辐照试验主要用于要求较简单的辐照试验，但缺少堆内参数在线测量与控制手段；仪表化辐照试验依靠辐照装置自身以及简单的堆外测控系统，具有部分堆内参数在线测量和控制能力；回路式辐照试验依赖于堆外回路系统，可提供辐照样品堆内辐照环境的调节与控制手段。HFETR曾开展多种类型核燃料辐照试验，包括国产压水堆4×4-4燃料组件综合鉴定试验、低浓化燃料组件辐照性能试验等，以及反应堆结构材料、包壳材料、中子毒物等堆用材料辐照试验，如国产低活化马氏体钢（CLAM）辐照性能试验、快堆燃料元件包壳材料中子辐照性能测试等。

随着第四代先进核能系统及各类新质堆的发展[20][21]，要求核燃料和材料辐照试验具有特殊介质运行和操作条件，以满足超高温气冷堆、液态金属堆、熔盐堆等堆型核燃料和材料辐照试验的环境条件，具备辐照试验参数在线监测能力和较高的可靠性。为更好地控制辐照试验环境、便于获得试验结果，需要对温度、压力、快/热中子通量等进行控制，并在线获取中子通量、温度、γ释热率、裂变气体释放、电导率、材料延展率、冷却剂压力、流量等参数。然而，我国现役高通量堆的辐照考验回路数量和孔道内在线监测设备较少（美国ATR配备高温高压水考验回路等6条回路[12]，MIR.M1建有7条回路，我国HFETR上仅有一条高温高压水考验回路可投入使用），难以同时开展多种类型的核燃料和材料辐照试验，缺乏超高温气冷堆、钠冷快堆、熔盐堆等新型核能系统核燃料和材料辐照试验设施，从而限制了核燃料和材料行为研究和性能试验，以及在极端环境条件下的辐照试验数据积累。

第四代先进核能系统的堆型以快中子反应堆为主，对高通量堆快中子能谱的辐照试验能力提出了迫切需求[22]。全球范围内，在役的高通量堆普遍面临快中子谱辐照试验能力不足的问题。我国目前尚不具备快中子能谱下的核燃料辐照试验能力及相应的测试分析手段。国内许多重大项目研发不得不依赖国外辐照资源。球床模块式高温气冷堆燃料元件曾于2012年至2014年在荷兰高通量堆（HFR）上开展辐照试验[23]。我国快中子反应堆核燃料和材料研发依赖俄罗斯等国的快中子高通量堆辐照试验资源。使用国外辐照资源，不仅需满足对方辐照机时和试验要求，周期长、成本高，同时无法有效保护技术秘密、威胁国家安全。高通量堆辐照能力和辐照资源的欠缺，将进一步阻碍新型核能系统的研发进程，亟需进一步增强高通量堆的辐照试验能力，对材料辐照损伤机理及核燃料服役性能进行试验研究、核燃料和材料筛选和评价。

3.2 放射性同位素辐照生产

高通量堆是实现放射性同位素规模化制备的重要平台和辐照设施。靶材在高通量堆内接受辐照，发生(n,γ)、(n,α)、(n,p)等核反应，生成放射性同位素产品。我国现有高通量堆可用于开展多种不同类型的放射性同位素（如表2所示）辐照生产，主要包括稀缺核素（如238Pu、252Cf等）、医用同位素（如99Mo、177Lu等）和工业同位素（如63Ni、192Ir等）。高通量堆生产的放射性同位素在工业、农业、能源、医疗等诸多领域得到了广泛应用。

表2 我国高通量堆可生产的放射性同位素种类

| 高通量堆 | 可生产的放射性同位素 |
| --- | --- |
| HFETR | 238Pu、14C、32P、89Sr、99Mo、125I、131I、153Sm、177Lu |
| CARR | 238Pu、14C、32P、89Sr、99Mo、125I、131I、153Sm、177Lu |
| CMRR | 238Pu、14C、32P、99Mo、131I、153Sm、177Lu |
| THFR | 238Pu、252Cf、14C、32P、99Mo、125I、131I、89Sr、90Y、63Ni、192Ir |

高通量堆生产放射性同位素主要包括靶件制备、堆内辐照、靶件切割、分离提纯、封装转运等工艺流程[24]。放射性同位素产品的比活度与中子通量、能谱分布、靶核及中间核素反应截面、辐照时间、产物核素的半衰期等因素有关。应用高通量堆生产放射性同位素，应具备足够高的中子通量、适宜的中子能谱分布、充足的辐照空间、灵活的辐照条件、合适的辐照时间，并开展合理的靶件结构和冷却方案设计，同时配备必要的辐照装置（如短半衰期同位素在线连续生产装置）和放射性操作辐射防护设施（如热室、屏蔽箱、远距离操作系统等）。

高通量堆是实现稀缺核素规模化有效生产的唯一设施[25]。然而，由于我国现有高通量堆所能提供的热中子通量有限（难以达到1.5×1015 n/cm2·s量级），无法满足利用活化法、采用钚、镅、锔等靶材辐照生产252Cf、249Bk、253Es等长转换链稀缺核素的中子通量指标要求，同时缺乏稀缺核素制备配套的后处理和分离提纯设施。尚需开展关键生产工艺和技术攻关，包括稀缺核素靶材制备工艺、多种形式（棒状、环形、棒束形）辐照靶件制造技术、超高中子通量辐照技术、稀缺核素分离提纯技术、放射源制备技术等。

我国高通量堆在建成之初即开展医用同位素辐照生产。1982年，HFETR即开展125I、131I、32P和89Sr等放射性核素的研制。后来受多种因素影响，逐渐失去医用同位素自主产能并转为依赖进口。2020年，核动力院成功恢复了89Sr的批量化生产，实现了14C的商业供应。2020年，CMRR实现了无载体177Lu居里级国产化核素批量生产，建成连续稳定运行的干法131I规模化生产线。基于高中子通量特性，利用高通量堆开展高比活度医用同位素和放射性药物研制是充分发挥高通量堆优势、进一步提升医用同位素辐照生产效能的重要途径。

工业同位素[26]（如60Co、85Kr、90Sr、192Ir等）主要用于无损检测、石油测井、辐照加工、环境监测、过程控制等领域，还可用于制作标准放射源。基于秦山三期重水堆，我国已自主掌握工业60Co规模化生产工艺，目前年产能达700万Ci，可满足现阶段国内70%的市场需求。然而，除60Co以外，国内大部分工业同位素基本均依赖于进口。63Ni、75Se等工业同位素在核电池、微电动机械等领域具有重要应用，然而，这些核素的辐照生产难度较大（靶核的(n,γ)反应截面较小，并小于产物核素的(n,γ)反应截面），高通量堆可有效提高这类核素的辐照生产效率。

我国放射性同位素需求前景广阔、年增长率高，而自主化产能不足、缺口大，重要放射性同位素严重依赖进口[27]。然而，受限于国内高通量堆辐照资源利用不充分和能力不足以及同位素生产配套设施严重匮乏的现状，导致我国高通量堆放射性同位素产能不足，亟需进一步拓展我国高通量堆的辐照资源，提升放射性同位素辐照生产能力，建立稳定、自主的放射性同位素供应保障体系，为核能、航天、医疗等领域发展提供支撑。

3.3 中子科学研究

中子散射是研究物质原子、分子尺度上的结构和微观运动规律的有效手段[28]。我国依托CARR和CMRR建成了中子科学研究平台，为开展中子衍射、大尺度结构散射、中子成像和中子活化分析等研究提供了良好基础，为我国物理、化学、生物、材料等领域的基础研究工作提供了有效支撑。

目前CARR[28][29]已建成15台中子实验谱仪，在建谱仪3台，未来计划建设4台谱仪，主要实验装置达到整体国际先进、部分指标国际领先的水平。基于CARR中子科学平台，开展了核工业、航空航天、交通、能源、环境、物理、材料、生命科学等领域的中子散射、中子成像和中子活化分析等多项研究工作。利用先进的中子测试分析方法，开展燃料元件三维中子成像等实验，以满足核工业特殊无损检测和材料服役研究需求。基于国际先进的中子工程科学谱仪，发挥中子无损深部三维精确测试优势，实现高铁车轮深部残余应力分布测量，为车轮安全评估和国产化提供重要数据。利用中子的强穿透性，完成多种型号飞机发动机叶片内冷却通道无损检测，排除残芯阻塞通道隐患，确保飞行安全。

CMRR的冷源于2013年9月正式投入使用。截至2021年，该堆共有8台中子实验谱仪建成并投入使用[10]，并配备了高/低温、高压、力学和磁场等原位环境加载设备，同时规划建设热中子三轴谱仪、极化小角中子散射谱仪等8台新谱仪。CMRR的中子科学平台在航空、软物质、物理、材料等国家重大科技领域发挥了重要作用。

我国两大高通量堆中子科学平台的中子实验谱仪情况如表3所示。

表3 国内高通量堆中子科学实验谱仪

| 谱仪类型 | CARR | CMRR |
| --- | --- | --- |
| 中子衍射谱仪 | 高分辨粉末衍射谱仪、高强度粉末衍射谱仪、四圆单晶谱仪 | 高分辨中子衍射谱仪、高压中子衍射谱仪 |
| 中子散射谱仪 | 热中子三轴谱仪（2台）、冷中子三轴谱仪、冷中子广谱谱仪 小角中子散射谱仪、中子反射谱仪 | 冷中子三轴谱仪、小角中子散射谱仪、飞行时间极化中子反射谱仪 |
| 工业应用谱仪 | 中子残余应力谱仪、中子工业应用谱仪、中子织构谱仪 | 中子应力分析谱仪 |
| 中子成像装置 | 热中子成像装置、冷中子成像装置 | 热中子成像装置、冷中子成像装置 |
| 中子活化分析装置 | 常规中子活化分析装置、瞬发伽马中子装置 | 规划建设 |

我国高通量堆的中子科学平台集成了中子衍射、中子散射、中子成像、中子活化分析等多种中子束流实验设施，谱仪的综合性能指标先进，主要服务于前沿科技和工业应用等领域。国外高通量堆中子科学平台通常配置多台中子实验谱仪（如美国HFIR有20余台谱仪[11]），覆盖多种实验应用需求。然而，我国高通量堆在中子谱仪数量、束流强度、中子谱仪性能、年运行时间和多学科交叉应用上仍存在差距，限制了某些领域的应用。尚需在技术创新、应用等领域持续投入，开展新型高分辨率中子散射/中子成像谱仪研制、多场耦合中子学实验技术、多型样品环境加载技术研究等关键技术攻关，进一步缩短与国际先进水平的差距。

3.4 其它应用

除上述3大主要应用领域外，我国高通量堆在新核素合成、核废料嬗变处理、单晶硅中子嬗变掺杂[30]、中子治疗等领域发挥重要作用。这些应用作为现有高通量堆功能的补充提升，进一步推动形成“一堆多用”布局。

利用超高中子通量特性，开展新核素合成实验研究，为新核素发现提供基础研究条件，助力超重核合成研究工作。利用高通量堆产生的中子轰击长寿命放射性核素（如锕系元素），使其转化为短寿命核素或稳定同位素，为核燃料循环奠定基础。利用高通量堆开展单晶硅中子嬗变掺杂，获得高纯度硅用于制造高压电力电子器件，进一步提升芯片性能，为新能源、电动汽车、5G通信、人工智能等科技发展提供支撑。利用中子散射技术揭示高温超导、拓扑材料等微观机制，为新型量子器件研发和下一代计算技术发展提供支撑。

4 我国高通量堆发展战略分析

（1）创新驱动，实现高通量堆关键核心技术突破

在满足核安全标准要求的前提下，达到更高的性能指标参数（更高的中子通量、更强的辐照能力、更优异的辐照性能、更好的适应性等），实现技术突破和创新，是提升我国高通量堆性能的关键。

一方面，对我国现有高通量堆进行技术改造升级，对堆芯进行改进和优化[31]、增加辐照装置的种类和数量、加强辐照试验在线监测设备部署、建设放射性同位素辐照生产配套设施、配备新型中子实验谱仪等装置，以进一步提升高通量堆的性能指标参数，实现反应堆及配套辐照应用设施的关键技术突破，扩大高通量堆的应用范围。

另一方面，研发设计新型高通量堆，以满足先进核能系统研发的迫切需要。通过创新堆芯设计和辐照应用系统设计，实现中子通量、辐照能力等核心技术指标的提升，弥补高通量堆快中子能谱辐照能力短板。开展高中子通量紧凑堆芯设计、新型高铀密度燃料元件研制、多目标高中子利用率辐照方案设计、窄缝流道高功率换热试验技术、多用途辐照孔道设计技术、多工质辐照回路试验技术等关键技术攻关。基于非能动安全设计理念，通过技术攻关和体系化布局，优化专设安全设施设计，更好地平衡安全性与经济性。进一步完善高通量堆产业链布局，提升自主创新能力，推动新型燃料元件、耐辐照材料、先进辐照试验装置、高分辨中子实验谱仪等关键设备国产化攻关。

（2）统筹规划，实现高通量堆辐照资源的高效利用

辐照资源综合利用是充分发挥高通量堆技术优势、提高辐照资源利用率、降低建设成本的有效途径。高通量堆应以某些功能为主，做到一堆多用，做好高通量堆不同应用功能之间的匹配，进一步加强应用管理和统筹规划，尽可能降低运行维护成本。

根据辐照试验样品外形尺寸、数量、考验指标要求等合理配置辐照资源，结合辐照试验周期以及辐照孔道可利用时间窗口，合理选择辐照孔道，以实现辐照孔道资源利用的最大化。

进一步加强我国高通量堆辐照资源的科学长远谋划和战略布局，开展新型核素制备技术研究、同位素制备工程化研究、同位素高效分离纯化技术研究，优化分离提纯工艺、简化工艺流程，研制自动化靶件切割、溶解、智能化核素分离提纯装置，实现放射性同位素制备过程的自动化和精准控制，实现产品质量最好化、废物最小化、辐射防护最优化。

（3）开放共享，更好发挥高通量堆产业带动作用

由于国内现有高通量堆隶属于不同的单位，相互之间的技术合作与交流并不充分，尚未形成广泛的高通量堆辐照技术联盟，缺少国家层面的高通量堆辐照资源利用规划，导致我国现有高通量堆的技术优势难以得到充分发挥。聚焦高通量堆行业资源，推动数据共享和产业应用，通过资源整合和优化配置，提高装置利用效率，避免重复化建设，加快核能科技和中子学研究进程、促进核科技创新。建立国家级高通量堆中子学研究中心，进一步挖掘高通量堆的应用需求，整合核燃料和材料辐照试验、放射性同位素辐照生产、中子科学实验等平台资源，形成“高低搭配”、“热快结合”的高通量堆体系化布局。通过学科交叉，进一步提高开放共享和交流的水平和层次。例如，将中子散射技术与核燃料和材料辐照后检验相结合，进一步提高核燃料和材料辐照后检验的能力和水平。

作为我国参与国际前沿科技竞争与合作的重要抓手，高通量堆在核能和中子学研究国际合作领域具有重要作用，有利于促进国际间技术、资源、人才等的交流互鉴和共同发展。现阶段国内高通量堆相关项目的国际合作比重相对较低、重大成果产出不足，国际影响有待进一步提高。有必要推动建立国际化的高通量堆辐照资源平台和中子学研究中心，构建我国核领域基础研究、应用和前沿技术的开放协同机制。更好地发挥高通量堆的产业带动作用，加快构建“产学研用”体系，推动高通量堆配套上下游行业发展，加快新型核燃料和材料在核能领域的应用，加速放射性药物研发和临床转化、带动放射源及相关产业发展，扩大中子散射技术应用。

5总结

我国高通量研究堆从无到有、从弱到强，逐步实现关键技术突破和多学科应用，中子通量和辐照能力进一步提高，综合水平处于世界前列，为持续提升我国核科学技术水平、推动核科技工业发展做出了重要贡献。然而，我国高通量堆数量少、种类单一、规模小、总体性能及核心技术指标不够先进，中子通量水平、辐照能力、技术先进性、配套设施等与国际先进水平存在显著差距，限制了我国高通量堆在核燃料和材料辐照试验、放射性同位素辐照生产、中子科学研究等领域的应用。

在先进核能系统研发及核技术应用需求牵引下，高通量堆的战略地位日益凸显。应通过持续技术创新，实现核心指标突破，做好统筹规划，实现高通量堆辐照资源的高效利用，通过开放共享，更好地发挥高通量堆的产业带动作用，逐步构建涵盖高通量堆设计、研发和应用的全链条能力。

作为高强度的反应堆中子源和重要的辐照试验设施，高通量堆将进一步补齐我国核科技科研试验条件短板，推动核能、核技术、生物、医疗、能源等领域的协同创新，成为提升核科技基础研究和辐照试验能力、培育和发展新质生产力的有效支撑。

参考文献（References）

- IAEA. Research reactors: purpose and future [R]. International Atomic Energy Agency, 2016.

- 孙寿华, 赵光等. 高通量工程试验堆及其应用 [M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2025.

SUN S H, ZHAO G, et al. High Flux Engineering Test Reactor and its application [M]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press, 2025. (in Chinese)

- 王昆鹏, 张春明等. 全球研究堆的主要用途及发展趋势研究 [J]. 核科学与工程, 2015, 35(3): 413-418.

WANG K P, ZHANG C M, et al. Application and developing trends of global research reactors [J]. Nuclear Science and Engineering, 2015, 35(3): 413-418. (in Chinese)

- 刘汉刚, 刘永康, 王立校等. 多用途研究堆新进展 [M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2024.

LIU H G, LIU Y K, WANG L X, et al. Recent progresses of multipurpose research reactors [M]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press, 2024. (in Chinese)

- IAEA. Research reactor core conversion from the use of highly enriched uranium fuels: Guidebook [R]. International Atomic Energy Agency, 1980.

- DEHART M D, KARRIEM Z, et al. Fuel element design and analysis for potential LEU conversion of the Advanced Test Reactor [J]. Progress in Nuclear Energy, 2018, 104: 117-135.

- LANE J, CHEVERTON R, et al. High Flux Isotope Reactor preliminary design study [R]. Oak Ridge National Laboratory (ORNL), 1959.

- IAEA. Research reactor database [R]. International Atomic Energy Agency, 2025.https://nucleus.iaea.org/rrdb/#/home

- 袁履正, 柯国土等. 中国先进研究堆(CARR)的设计特点和创新技术 [J]. 核动力工程, 2006, 27(5): 1-5.

- YUAN L Z, KE G T, et al. Design features and innovative technologies of China Advanced Research Reactor (CARR) [J]. Nuclear Power Engineering, 2006, 27(5): 1-5. (in Chinese)

- 孙光爱, 刘栋, 龚建等. 中国绵阳研究堆CMRR中子散射平台及应用[J]. 中国科学, 2021, 51(9): 092009.

SUN G A, LIU D, GONG J, et al. The neutron scattering platform of China Mianyang Research Reactor (CMRR) and recent applications [J]. SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, 2021, 51(9): 092009. (in Chinese)

- CHANDLER D, BRYAN C D. High Flux Isotope Reactor (HFIR) [R]. Earth Systems and Environmental Sciences, 2020.

- O’KELLY D S, The Advanced Test Reactor [R].  Encyclopedia of Nuclear Energy, Elsevier, 2021: 56-63.

- TSYKANOV V, KLINOV A, et al. SM reactor core modification solving materials-science problems [J]. Atomic Energy, 2002, 93: 713-717.

- ROGLANS-RIBAS J, PASAMEHMETOGLU K, et al. The Versatile Test Reactor project: mission, requirements, and description [J]. Nuclear Science and Engineering, 2022, 196: 1-10.

- IRC. MBIR reactor [R]. https://en.mbir-rosatom.ru/reactor/

- 王家英, 董铎. 现代研究堆技术与安全发展的特点 [J]. 清华大学学报(自然科学版), 1998, 38(4): 117-118.

WANG J Y, DONG D. Technical and safe development features of modern research reactor [J]. Journal of Tsinghua University (Sci & Tech), 1998, 38(4): 117-118. (in Chinese)

- 钟杰, 陈伟, 杨军等. 研究性核反应堆的现状、应用和发展 [J]. 物理, 2001, 30(11): 693-698.

ZHONG J, CHEN W, YANG J, et al. The status and future applications of nuclear research reactors [J]. Physics, 2001, 30(11): 693-698. (in Chinese)

- BARRADAS N P. Applications of research reactors [R]. Encyclopedia of Nuclear Energy, 2021: 8-25.

- 杨文华, 赵国正, 张亮等. 高通量工程试验堆辐照试验能力和辐照试验技术 [J]. 核科学与工程, 2018, 38(6): 986-994.

YANG W H, ZHAO G Z, ZHANG L, et al. Irradiation testing capabilities and irradiation testing technology of the HFETR [J]. Nuclear Science and Engineering, 2018, 38(6): 986-994. (in Chinese)

- 王丛林, 柴晓明, 杨博等. 先进核能技术发展及展望 [J]. 核动力工程, 2023, 44(5): 1-5.

WANG C L, CHAI X M, YANG B, et al. Development and prospect of advanced nuclear energy technology [J]. Nuclear Power Engineering, 2023, 44(5): 1-5. (in Chinese)

- FUTTERER M A, D’AGATA E, et al. Next generation fuel irradiation capability in the High Flux Reactor Petten [J]. Journal of Nuclear materials, 2009, 392: 184-191.

- 廖玮, 夏榜样, 余红星等. 超高通量快中子研究堆需求分析 [J]. 核动力工程, 2022, 43(6): 222-226.

LIAO W, XIA B Y, YU H X, et al. Requirement analysis on ultra-high flux fast neutron research reactors [J]. Nuclear Power Engineering, 2022, 43(6): 222-226.

- KNOL S, GROOT S D, et al. HTR-PM fuel pebble irradiation qualification in the high flux reactor in Petten [J]. Nuclear Engineering and Design, 2018, 329: 82-88.

- IAEA. Manual for reactor produced radioisotopes [R]. International Atomic Energy Agency, Vienna, 2003.

- ROBINSON S M, BENKER D E, et al. Production of Cf-252 and other transplutonium isotopes at Oak Ridge National Laboratory [J]. Radiochimica Acta, 2020, 108: 737-746.

- 张锦荣, 罗志福. 中国放射性同位素技术与应用进展 [J]. 中国工程科学, 2008, 10(1): 61-69.

ZHANG J R, LUO Z F. Radioisotope technique and its application progress in China [J]. Strategic Study of CAE, 2008, 10(1): 61-69.

- 彭述明, 杨宇川等. 我国堆照医用同位素生产及应用现状与展望[J]. 科学通报, 2020, 65: 3526-3537.

PENG S M, YANG Y C, et al. Current status and prospects of reactor produced medical radioisotopes in China [J]. Chinese Science Bulletin, 2020, 65: 3526-3537. (in Chinese)

- 李天富, 武梅梅等. 中国先进研究堆中子科学平台发展现状及展望 [J]. 原子核物理评论, 2020, 37(3): 364-376.

LI T F, WU M M, et al. Current status and future prospect of neutron facilities at China Advanced Research Reactor [J]. Nuclear Physics Review, 2020, 37(3): 364-376. (in Chinese)

- 王玉林, 朱吉印, 甄建霄. 中国先进研究堆应用及未来发展 [J]. 原子能科学技术, 2020, 54(S1): 213-217.

WANG Y L, ZHU J Y, ZHEN J X. Utilization and future development of China Advanced Research Reactor [J]. Atomic Energy Science and Technology, 2020, 54(S1): 213-217.

- KOMEDA M, OBARA T. Core designs based on research reactors for neutron transmutation doping of silicon [J]. Annals of Nuclear Energy, 2014, 65: 338-344.

- BENJAMIN R B, DAVID C, et al. Design optimization methods for high-performance research reactor core design [J]. Nuclear Engineering and Design, 2019, 352: 110167.

Current status and prospects of design, development and application of high flux reactors in China

Abstract: High flux reactors are important irradiation test platforms and basic research facilities in the nuclear technology industry, playing an irreplaceable role in industry, agriculture, healthcare, and more. The design and development of high flux reactors in our country began in the 1960s. High flux reactors such as HFETR, CARR, CMRR, etc., have made important contributions to the development of nuclear energy and nuclear technology, as well as the construction of the national economy. However, there are still significant gaps between China's existing high flux reactors and international advanced levels in terms of neutron flux, irradiation capability, supporting facilities, and application fields, which restrict the development of strategic key areas. It is necessary to further integrate the existing high flux reactor resources in China, carry out the design and R&D of innovative high flux reactors, in order to effectively improve the technical level and progressiveness of China's high flux reactors, and provide strong support for the development of nuclear energy and nuclear technology. This paper provides an overview of the design, development, and application status of high flux reactors in China, and looks forward to the development strategy of high flux reactors in China.

Key words: High flux reactor; Design and development; Application; Current status and prospects